Парк самосвалов АТУ-8 в период строительства трассы

- ЗИЛ-ММЗ-585Л. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

- Завод-изготовитель: Мытищинский машиностроительный завод, г. Мытищи

- Время выпуска: 1961-1965 гг.

- Габаритные размеры:

длина 		6038 мм

ширина 	2290 мм

высота 	2180 мм

- Число мест 3

- Грузоподъёмность 3500 кг

- Масса в снаряжённом состоянии 4175 кг

- Полный вес 7900 кг

- База 4000 мм

- Минимальный дорожный просвет 265 мм

- Максимальная скорость 65 км/ч

- Расход топлива 27 л / 100 км

- Двигатель: ЗИЛ-164А, карбюраторный, четырехтактный, шестицилиндровый, нижнеклапанный

- Объем двигателя 5,55 л

- Степень сжатия 6,2

- Максимальная мощность 100 л.с.

- Сцепление: однодисковое, сухое

- Коробка передач: пятиступенчатое

- Главная передача: двойная

- Рулевой механизм: глобоидный червяк и трехгребеневый ролик

- Размер шин 9,00-20

- МАЗ-205. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

- Завод-изготовитель: Минский автомобильный завод, г. Минск

- Время выпуска: 1947-1966 гг.

- Габаритные размеры:

длина 		6065 мм

ширина 	2640 мм

высота 	2430 мм

- Число мест 3

- Грузоподъёмность 6000 кг

- Масса в снаряжённом состоянии 6600 кг

- Полный вес 12825 кг

- База 3800 мм

- Минимальный дорожный просвет 290 мм

- Максимальная скорость 52 км/ч

- Расход топлива 35 л / 100 км

- Двигатель: ЯАЗ-М204А, дизельный, двухтактный, четырехцилиндровый,

- Объем двигателя 4,65 л

- Степень сжатия 17

- Максимальная мощность 120 л.с.

- Сцепление: однодисковое, сухое

- Коробка передач: пятиступенчатое

- Главная передача: двойная

- Рулевой механизм: червяк и сектор

- Размер шин 12,00-20

- КрАз-256Б. Автомобиль-самосвал

Технические характеристики:

- Завод-изготовитель: Кременчугский автомобильный завод им. 50-летия Советской Украины, г. Кременчуг

- Время выпуска: 191966-1975 гг.

- Габаритные размеры:

длина 		8100 мм

ширина 	2640 мм

высота 	2830 мм

- Число мест 3

- Грузоподъёмность 11000 кг

- Масса в снаряжённом состоянии 11400 кг

- Полный вес 23625 кг

- База 4780 мм

- Минимальный дорожный просвет 290 мм

- Максимальная скорость 65 км/ч

- Расход топлива 38 л / 100 км

- Двигатель: ЯМЗ-238, дизельный, V-образный, четырехтактный, восьмицилиндровый, верхнеклапанный

- Объем двигателя 4,65 л

- Степень сжатия 17

- Максимальная мощность 120 л.с.

- Сцепление: двухдисковое, сухое

- Коробка передач: пятиступенчатое

- Главная передача: двойная

- Рулевой механизм: двухступенчатый, винт гайка на циркулирующих шариках и рейка зубчатый сектор, с гидроусилителем

- Размер шин 12,00-20